Parvekelasin kulma- / lasivälitiivisteen asennus

Hei,

Kiitos että valitsit PL Varaosien korkealaatuisen kulma- / lasivälitiivisteen (Myöhemmin h-tiivisteen.)

Tässä asennusohjeessa käydään läpi h-tiivisten oikeaoppinen asennus vaiheittain. Etene vaiheittain kuvien osoittamalla tavalla, näin et voi epäonnistua.

Asennukseen tarvitset: A-tikkaat, leikkuusakset, pihdit ja kynän.

Leikkuusaksiksi soveltuvat esim.: suorat peltisakset tai monitoimisakset.

Kylmän muovituotteen muokkaaminen saattaa aiheuttaa tuotteeseen halkeamia. Suorita h-tiivisteen leikkuutyöt aina huoneen lämpöiseen tuotteeseen, halkeamien ehkäisemiseksi.

Vaihe 1.

h-tiivisteen mittaan leikkaaminen.

Paina h-tiiviste auki olevan lasin kylkeen pieneltä matkalta lasin yläreunaan kuvan osoittamalla tavalla.

Vaihe 2.

Merkkaa nyt h-tiiviste katkaisukohdastaan alemman lasilistan yläpinnasta.

Vaihe 3.

Poista h-tiiviste lasista vetämällä.

Leikkaa nyt h-tiivisteen kaikki kolme pintaa merkatusta kohdasta (kuva 1)

Vaihe 4.

Taita h-tiiviste kuvan osoittamalla tavalla ja leikkaa tiiviste poikki taitoksesta.

Tiiviste on nyt valmis asennettavaksi.

Vaihe 5.

h-tiiviste asennetaan aina lasin saranapuolelle.

Aloita tiivisteen asennus alhaalta ylöspäin -> Paina reunatiivisteen alareuna lasiin kiinni ja lähde painelemaan h-tiivistettä alhaalta ylöspäin pienen matkan kerrallaan